How to Licht

A short and visual Guide on how to make light

- Anschauen des Bühnen Bildes

  - Wo sind freie Flächen -> LED Pars ausrichten/aufbauen

  - Wo stehen Schauspieler -> Halogen ausrichten

  - Was für generelle Stimmung soll vermittelt werden? -> Farbe der großen Scheinwerfer Traverse

  - Was für Hintergründe gibt es -> LED Par ausrichten/aufbauen

- Channel vergeben

  - An Scheinwerfer DMX Modus einstellen, Strom DMX in out anlegen [Bild] , Channel Nummer einstellen [Bild]

    - Auf OK drücken!

  - Achtung: Mischpult besitzt nur 48 Channel

  - Achtung: Scheinwerfer beanspruchen unterschiedliche viel Channel und haben unterschiedliche Einstellungen Siehe x.x

- Mischpult bedienen/Show

  - Blackout Taste aus

  - Richtigen Modus wählen

    - Muss Rote Leuchten damit Programme abgespielt werden können

  - Richtige Page wählen

    - Die Page einstellen die zugeteilt wurde bzw auf die entsprechende Programme abgespeichert sind

  - Mischer aktvieren

    - Muss auf Mixed Chase stehen wenn mehrere Channel gleichzeitig angezeigt werden sollen

    - Mit Markierter Taste Zustand ändern

  - Masterregler einstellen

    - A ganz oben

    - B ganz unten

    - Beides auf 10

    - Wenn Programme verwendet und alle langsam nach unten dann B nach oben schieben

  - Steps einstellen

    - Über Audio

      - Audio Kopf an

      - Audio Regler enstprechend einstellen

      - Note: Mikrofon ist Pult

    - Über Step Taste

      - Speed ganz unten

      - Mit Drücken auf Step Taste wird nächster Schritte ausgelöst

    - Über Speed Regler

      - Zahlen stehen daneben

      - Oben Schnell unten Langsam

      - Überlegen ob Strobo Effekt über Scheinwerfer vielleicht sinnvoller bei sehr schnellen Sachen

- Mischpult programmieren

  - Channel 1-24 Theoretisch mit Halogen Scheinwerfern belegt

    - Müssen aber nicht alle Belegt sein

    - Falls Channel benötigt werden schauen ob man umstecken kann

    - Beschriftung vorhanden: alles kann man dir auch nicht abnehmen

  - Vorschlag für eine Belegung:

    - 1,2 Saallampen

    - 3-6 Main Scheinwerfer Traverse

    - 20-23 Bühne Scheinwerfer (Weißstufen)

    - Rest nachbedarf Halos anstecken

  - Programmieren von Szenen oder Abläufen

    - Richtiger Modus [Bild]